| Farba | 1.čiarka | 2.čiarka | 3.čiarka | Násobok | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čierna | 0 | 0 | 0 | 1 | ------------- |
| Hnedá | 1 | 1 | 1 | 10 | 1% (F) |
| Červená | 2 | 2 | 2 | 100 | 2% (G) |
| Oranžová | 3 | 3 | 3 | 1 Kilo | ------------- |
| Žltá | 4 | 4 | 4 | 10 Kilo | ------------- |
| Zelená | 5 | 5 | 5 | 100Kilo | 0,5% (D) |
| Modrá | 6 | 6 | 6 | 1 Mega | 0,25% (C) |
| Fialová | 7 | 7 | 7 | 10 Mega | 0,10% (B) |
| Sivá | 8 | 8 | 8 | ------------- | 0,05% (A) |
| Biela | 9 | 9 | 9 | ------------- | ------------- |
| Zlatá | ------------- | ------------- | ------------- | 0,1 | 5% (J) |
| Strieborná | ------------- | ------------- | ------------- | 0,01 | 10% (K) |

O D P O R O V É   K Ó D Y